##### PASŪTĪTĀJS :   Dundagas novada dome

| ##### PROJEKTĒTĀJS : |  | ##### Guntis Meikulis |
| --- | --- | --- |
|  | ##### K. Mīlenbaha iela 25, Talsi, LV-3201 Būvprakses sertifikāts Nr. 20-1687 |  |

## TEHNISKAIS  PROJEKTS

### Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagas ciemata

### ielas Nr.16 E. Dinsberga iela km 0,046 ÷ 0,167

### remontam

Projekta autors :                                                    G. Meikulis

TALSOS 2010.gadā

PROJEKTA SASTĀVS

###### A   Teksta materiāli

|  | Lpp. Nr. |
| --- | --- |
| - Paskaidrojuma raksts | 1. |
| - Defektu akts | 2. |
| - Darbu daudzumu saraksts | 3. |
| - Uzmērītie un projektētie izmēri | 4. |
| - Darbu daudzumu pa posmiem saraksts | 5. |
| - Specifikācijas | 6. |
| - Projektētāja būvprakses sertifikāta kopija | 7. |

###### B   Rasējumi

| - Dundagas ciemata plāns ar ielas trases plānu | Ras. Nr.1 |
| --- | --- |
| - Ielas plāns pirms un pēc remonta | Ras. Nr.2 |
| - Šķērsprofils | Ras. Nr.3 |

Sastādīja :                                          G. Meikulis

PASKAIDROJUMA RAKSTS

### Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagas ciemata ielas Nr.16

### E. Dinsberga iela km 0,046 ÷ 0,167 remontam

Dundagas ciemata iela Nr.16 ir reģistrēta pašvaldības ielu sarakstā un tā ir Dundagas novada pašvaldības īpašums. Iela ved no Dundagas pils gar Dundagas pienotavu līdz Talsu ielai, kura ir arī reģionālais valsts autoceļš P125 Talsi – Dundaga – Mazirbe.

E. Dinsberga Iela ir ar asfaltbetona segumu. Tai ir mainīgs – 6,24 līdz 9,10metru platums. Ielas asfalta segums ir nelīdzens, ar nepareizu šķērskritumu. Ielas nelīdzenumam un iesēdumiem viens no galvenajiem iemesliem varētu būt sliktais seguma pamats. Pašreiz visā remonta posma garumā gar ielas labo malu, vidēji 2,5m platumā, ir izrakta un aizbērta tranšeja. Ielas kreisajā malā, remontposma sākumā ir zālājs, kas no ielas atdalīts ar betona apmalēm. Šīs betona apmales ir bojātas un apdrupušas. Tālāk gar ielas kreiso pusi ir jauna, nesen izbūvēta ietve ar betona apmalēm un betona bruģakmens segumu. Gar ielas kreiso pusi remontposma sākumā, līdz pienotavai, ir 2,4m plata ietve ar apdrupušām betona apmalēm un nelīdzenu asfalta segumu. Pie pienotavas ielas labajā pusē ir cementbetona seguma laukums. Aiz šī laukuma ir nobrauktuve. Aiz nobrauktuves, gar ielas labo malu ir 1,5 līdz 1,6m plata ietve ar apdrupušām betona apmalēm un nelīdzenu asfalta segumu. Šāda ietve ir līdz vēl vienai nobrauktuvei. Tālāk gar ielas labo pusi ir nesen izbūvēta ietve ar betona apmalēm un betona bruģakmens segumu. Ielā iebūvētas 4 virsūdeņu novadakas. Visu šo aku vāku līmeņi ir zemāki par ielas segas virsu. E. Dinsberga ielas pieslēgumā Talsu ielai, arī Talsu ielā ir izrakta un aizbērta tranšeja. Talsu ielā pie E. Dinsberga ielas aizbērtās tranšejas garums ir 19m, platums 4m.

Projektā E. Dinsberga ielas remontposmā ir paredzēts nojaukt esošo asfaltbetona segu un arī 20cm biezumā nomainīt ielas segas pamatu. Lai precīzāk veiktu būvdarbus, iepriekš veicama ielas uzmērīšana. Pirms segas jaunā pamata izbūves, veicama ierakuma grunts profilēšana, piedodot projektēto šķērskritumu un izlīdzinot garenkritumus. Segas pamats izbūvējams 20 cm biezumā no 0/32 šķembām. Sega paredzēta no karstā asfalta divās kārtās: ACb-16 4cm apakškārtas un AC-11 4cm virskārtas. Ielai posmā 0+56 līdz 0+85 vidēji par 25cm samazināsies platums, jo šajā posmā paredzēts uz ielas pusi paplatināt ietvi labajā pusē. Posmā 0+00 līdz 0+22 ielas kreisajā pusē esošās apdrupušās betona apmales nomaināmas ar jaunām BR100.30.15 betona apmalēm uz betona B15 pamatnes. Ietve labajā pusē līdz pienotavai nojaucama. Jaunā ietve šajā posmā izbūvējama šaurāka – 2,4m vietā 1,8m platumā. Ietve izbūvējama ar BR100.30.15 betona apmalēm pie ielas un BR100.20.8 betona apmalēm otrajā malā. Uz grants-šķembu 0/32 12cm un smilts 3cm pamata ietvei izbūvējams 6cm biezu betona bruģakmeņu segums. Betona bruģakmens krāsa – pelēks : brūnu = 5 :1. Ietve abos galos pakāpeniski pazemināma. Vienu metru abos galos gar ielu ieliekamas slīpās betona apmales BR100.30.15 K vai L. Abos galos ietve noslēdzama ar pazeminātajām betona apmalēm BR.100.22.15. Mala aiz ietves 60cm platumā nostiprināma ar augu zemi 15cm biezumā. Tādā pašā platumā un konstrukcijā izbūvējama arī ietve ielas labajā pusē posmā 0+56 līdz 0+85. Tikai šeit, tā kā vecā ietve bija šaurāka (1,5 līdz 1,6m), jaunā ietve paplatināma par 0,2 līdz 0,3m uz ielas pusi. Laukums ielas labajā malā pie pienotavas gruntējams un uz tā izbūvējama karstā asfalta AC-11 virskārta 4cm biezumā. Lai laukumu atdalītu no ielas, gar laukuma malu nofrēzējama cemontbetona segs josla un ieliekamas pazeminātās betona apmales BR100.22.15. Ar šīm betona apmalēm atdalāma arī iela un nobrauktuve uz pienotavu. Remontposma beigās – Talsu ielā, atfrēzējamas tranšejas asfaltbetona malas un izbūvējams tāds pats karstā asfalta segums kā E. Dinsberga ielā. Lai nodrošināti ielas virsūdeņu novadi un panāktu segas līdzenumu – paaugstināms 3 esošo aku vāku līmenis. Virsūdeņu aka pie pienotavas nomaināma ar jaunu gūliju. Jauna Gūlija izbūvējama remontposma sākumā 0+00 labajā pusē pie ietves. Gūlijas diametrs 560mm, dziļums ~2m. No šīs akas, tranšejā uz Dzirnavezeru - 25m garumā ar minimālo 1% slīpumu, ieliekama 110mm novadcaurule. Pēc tranšejas aizbēršanas, virspuse nostiprināma ar augu zemi 15cm biezumā.

Būvdarbu izpildītājs nes pilnu juridisko un finansiālo atbildību par darba aizsardzības un satiksmes drošības pasākumu ievērošanu no būvatļaujas saņemšanas brīža.

Sastādīja :                                          G. Meikulis

1.

AKCEPTĒJU

Pasūtītājs ____________________________________________

DEFEKTU AKTS

Objekts: Dundagas ciemata iela Nr. 16  E. Dinsberga iela km 0,046 ÷ 0,167

| Nr. | Adrese |  | Defektu veids | Nepieciešamie darbi | Mēr- vienība | Darbu apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kreisā puse | Labā puse |  |  |  |  |
| 1. | E. Dinsberga iela 0+00 ÷ 1+21 |  | Iela ar mainīgu platumu (6,24÷9,10m). Garenprofils ar kāpumu un kritumu. Ielas asfalta sega nelīdzena. Gar kreiso malu aizbērta, neasfaltēta tranšeja | Vertikālā uzmērīšana un nospraušana | km | 0,121 |
|  |  |  |  | Asfalta savienojumu frēzēšana remontposma sākumā un pretī nobrauktuvei | m2 | 3,7 |
|  |  |  |  | Asfalta seguma safrēzēšana | m2 | 576,1 |
|  |  |  |  | Esošā segas pamata nojaukšana to aizvedot uz atbērtni. | m3 | 175,7 |
|  |  |  |  | Ielas klātnes profilēšana | m2 | 872 |
|  |  |  |  | Šķembu 0/32 pamata izbūve 20 cm biezumā | m2 | 872 |
|  |  |  |  | Karstā asfalta apakškārtas ACb-16 4cm biezumā izbūve | m2 | 961 |
|  |  |  |  | Karstā asfalta virskārtas AC-11 4cm biezumā izbūve | m2 | 961 |
| 2. | Talsu iela 1+21 ÷ 0+22 |  | Posmā aizbērta, neasfaltēta tranšeja | Tranšejas malu nofrēzēšana | m2 | 8,1 |
|  |  |  |  | Karstā asfalta apakškārtas ACb-16 4cm biezumā izbūve | m2 | 84 |
|  |  |  |  | Karstā asfalta virskārtas AC-11 4cm biezumā izbūve | m2 | 84 |
| 3. | 0+00 ÷ 0+22 |  | Gar ielas malu bojātas, apdrupušas betona apmales | Betona apmaļu BR100.30.15. demontāža | m | 22 |
|  |  |  |  | Jaunu betona apmaļu BR100.30.15 uz betona B15 uzstādīšana | m | 22 |
| 4. |  | Ietve 0+00 ÷ 0+38 | 2,40m plata ietve ar apdrupušām betona apmalēm un nelīdzenu asfalta segumu | Ietves asfalta seguma safrēzēšana | m2 | 82,5 |
|  |  |  |  | Ietves grants pamata nojaukšana, aizvedot uz atbērtni | m3 | 12,4 |
|  |  |  |  | Ietves betona apmaļu BR100.30.15. demontāža | m | 40,4 |
|  |  |  |  | Ietves betona apmaļu BR100.20.8. demontāža | m | 38 |
|  |  |  |  | Grants – šķembu 0/32 pamata izbūve ietvei | m3 | 8,8 |
|  |  |  |  | Jaunu betona apmaļu BR100.30.15 uz betona B15 pamatnes uzstādīšana | m | 37 |
|  |  |  |  | Jaunu betona apmaļu BR100.20.8 uz betona B15 pamatnes uzstādīšana | m | 38 |
|  |  |  |  | Jaunu slīpo betona apmaļu BR100.30.15 K; L uz betona B15 uzstādīšana | m | 2 |
|  |  |  |  | Jaunu pazemināto betona apmaļu BR100.22.15 uz betona B15 uzstādīšana | m | 4 |
|  |  |  |  | Smilts virskārtas ietves pamatam izbūve 3cm biezumā | m2 | 59,3 |
|  |  |  |  | Divkrāsaina (pelēks : brūns = 1:5) 6cm bieza betona bruģakmeņa ietves seguma izbūve 1,57m platumā starp betona apmalēm | m2 | 59,3 |
|  |  |  |  | Ietves sašaurinājuma 0,60m nostiprināšana ar augu zemi 15cm biezumā | m2 | 20,4 |
| 5. |  | Lau- kums 0+38 ÷ 0+50 | Laukums pie pienotavas ar padrupušu, bojātu cementbetona segumu | Cementbetona seguma malas gar ielu nofrēzēšana betona apmaļu iebūvei | m2 | 2,7 |
|  |  |  |  | Cementbetona seguma gruntēšana | m2 | 56,5 |
|  |  |  |  | Karstā asfalta virskārtas AC-11 4cm biezumā izbūve laukumam | m2 | 58 |
|  |  |  |  | Pazemināto betona apmaļu BR100.22.15 uz betona B15 pamatnes uzstādīšana gar laukuma malu pie ielas | m | 12 |
| 6. |  | Ietve 0+56 ÷ 0+85 | 1,60 ÷ 1,50m plata ietve ar apdrupušām betona apmalēm un nelīdzenu asfalta segumu | Ietves asfalta seguma safrēzēšana | m2 | 38,3 |
|  |  |  |  | Ietves grants pamata nojaukšana, aizvedot uz atbērtni | m3 | 5,7 |
|  |  |  |  | Ietves betona apmaļu BR100.30.15. demontāža | m | 32,1 |
|  |  |  |  | Ietves betona apmaļu BR100.20.8. demontāža | m | 29 |
|  |  |  |  | Grants–šķembu 0/32 pamata izbūve uz ielas rēķina līdz 1,8m paplati. ietvei | m3 | 9,0 |
|  |  |  |  | Jaunu betona apmaļu BR100.30.15 uz betona B15 pamatnes uzstādīšana | m | 37 |
|  |  |  |  | Jaunu betona apmaļu BR100.20.8 uz betona B15 pamatnes uzstādīšana | m | 39 |
|  |  |  |  | Jaunu slīpo betona apmaļu BR100.30.15 K; L uz betona B15 uzstādīšana | m | 2 |
|  |  |  |  | Jaunu pazemināto betona apmaļu BR100.22.15 uz betona B15 uzstādīšana | m | 4 |
|  |  |  |  | Smilts virskārtas ietves pamatam izbūve 3cm biezumā uz ielas rēķina līdz 1,8m paplatinātai ietvei | m2 | 60,6 |
|  |  |  |  | Divkrāsaina (pelēks : brūns = 1:5) 6cm bieza betona bruģakmeņa ietves seguma izbūve 1,57m platumā starp betona apmalēm | m2 | 60,6 |
| 7. | Virsūdeņu novadaka pie pienotavas |  | Veca aka ar vāku zem ielas segas līmeņa | Esošās virsūdeņu novadakas nojaukšana | kompl. | 1 |
|  |  |  |  | Gūlijas diam. 560mm, augstums ~2m iebūve | kompl. | 1 |
|  | E. Dinsberga iela 0+00 ÷ 1+21 |  | 3 akas ar vākiem zemākiem par ceļa segas līmeni | Esošo virsūdeņu novadaku vāku līmeņa paaugstināšana jaunās ielas segas augstumā | gab. | 3 |
|  | Iela 0+00 labā mala pie ietves |  | Nav nodrošināta visu uz ielas nokļuvušo virsūdeņu novadīšana | Jaunas gūlijas diam. 560mm, augstums ~2m iebūve | kompl. | 1 |
|  |  |  |  | Tranšejas rakšana, novadcaurules diam. 110mm izbūve no gūlijas ~1,5m dziļumā ar min. slīpumu 1%, tranšejas aizbēršana | m | 25 |
|  |  |  |  | Tranšejas vietas nostiprināšana ar augu zemi 15 cm biezumā | m2 | 50 |

Sastādīja :                                          G. Meikulis

2.

SPECIFIKĀCIJAS

Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro „AUTOCEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2010” un to labojumi (dokumenti pieejami VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā www.lvceli.lv).

6.