PROJEKTA SASTĀVS

1.sējums – Vispārīgā daļa, GP, AR un BK daļa.

2.sējums – Apkure un ventilācija, ūdensapgādes un kanalizācijas daļa.

3.sējums – EL daļa.

4.sējums – VS daļa.

5.sējums – Ekonomikas daļa  T.

6.sējums – Ekonomikas daļa BA .

SĒJUMA SASTĀVS

| Lapas | Lapas Nr. | Marka |
| --- | --- | --- |
| Titullapa | 1 |  |
| Projekta sastāvs | 2 |  |
| Sējuma saturs | 3 |  |
| Vispārējā daļa |  |  |
| Sertifikāts arhitekta praksei | 4 |  |
| Sertifikāts būvinženiera praksei | 5 |  |
| Zemesgrāmatas apliecības kopija | 6 |  |
| Zemes robežu plāns | 7 |  |
| Inventarizācijas lieta | 9 |  |
| Topogrāfiskais plāns | 14 |  |
| Pasūtītāja projektēšanas uzdevums 12.09.2010. | 15 |  |
| Kubalu skolas-muzeja izvirzītie nosacījumi vēsturiskās skolas saimniecības ēkas renovēšanai un skolas sētas labiekārtošanai. | 17 |  |
| Pasūtītāja skiču projekta izvērtējums un ierosinājumi 11.01.2011. | 29 |  |
| Dundagas pagasta būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.20/2008 izdots 25.11.2008. | 35 |  |
| VKPAI īpašie noteikumi saimniecības ēkas renovācijai un teritorijas labiekārtošanā Nr. 12/780 17.03.2010. | 38 |  |
| V/a “Sabiedrības veselības aģentūras” projektēšanas higiēniskais uzdevums Nr.34 izdots 03.04.2009. | 40 |  |
| Paskaidrojuma raksts | 42 |  |
| Grafiskā daļa AR un BK | 51 |  |
| Novietnes plāns un teritorijas labiekārtojums | 52 | GP - 1 |
| Esošais 1. stāva plāns ar renovācijas norādījumiem | 53 | AR - 1 |
| Renovētais 1. stāva plāns | 54 | AR - 2 |
| Renovētais jumta stāva plāns | 55 | AR - 3 |
| Esošās fasādes 1-5, A-B ar renovācijas norādījumiem | 56 | AR - 4 |
| Esošās fasādes 5-1, B-A ar renovācijas norādījumiem | 57 | AR - 5 |
| Renovētās fasādes 1-5; A-B | 58 | AR - 6 |
| Renovētās fasādes 5-1; B-A | 59 | AR - 7 |
| Griezums A-A | 60 | AR – 8 |
| Griezums B-B | 61 | AR – 9 |
| Grīdu ieseguma plāns | 62 | AR - 10 |
| Pamatu plāns un uzbetonējuma plāns sienu stiprināšanai | 63 | BK - 1 |
| 1.stāva pārseguma plāns | 64 | BK - 2 |
| Spāru plāns | 65 | BK - 3 |
| Logu un durvju specifikācija | 66 | BK - 4 |
| Žoga veidu fragmenti | 67 | BK – 5a |
| Žoga veidu fragmenti | 68 | BK – 5b |
| Žogu vārtiņi, tiltiņš un aka | 69 | BK - 6 |

PASKAIDROJUMA  RAKSTS.

Projekta dokumentācija izgatavota pamatojoties uz projektēšanas līguma 1.12.2010. Projekta sastāvā ietilpst īpašuma apliecinoši dokumenti, arhitektūras un plānošanas uzdevums, pasūtītāja projektēšanas uzdevums un rasējumi.

Būvobjekts atrodas Dundagas novadā, „Kubalu skola”. Zemes vienība pēc Dundagas pagasta teritorijas plānojuma atrodas – lauksaimniecības teritorijas zonā (LT).

Kubalu skolas saimniecības ēka atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.95 Kubalu skolas aizsardzības zonā. Saimniecības ēkai piešķirts vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

1.VISPĀRĒJIE DATI

1.1. Ēkas izmantošanas mērķis un programma.

Ieraksts Zemesgrāmatu apliecībā norāda un robežu plāns parāda, ka uz zemes vienības atrodas divas ēkas: muzejs-skola un saimniecības ēka. Saimniecības ēka atrodas valsts nozīmes vēsturiskā pieminekļa - Kubalu skolas aizsardzības zonā. Ēka būvēta ap 1849.gadu, bet  1894.gadā veikta ēkas paplašināšana A virzienā.

Saimniecības ēka ir vienstāvu, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Veikta saimniecības ēkas tehniskā apsekošana, kuru veicis sertificēts eksperts Andris Girniuss sert.Nr.20-5915. Šī apsekojuma secinājumi un ieteikumi ņemti vērā izstrādājot tehnisko projektu.

Ēkas renovācijas mērķis ir atjaunot esošo ēku un izmantot to skolas-muzeja vajadzībām. Saimniecības ēkas 1.stāvā paredzētas telpas muzejisko priekšmetu saglabāšanas pasākumiem (tīrīšanai, konservācijai), telpas ekspozīcijai un kūts telpa. Telpas jumta stāvā - muzeja krājumu uzglabāšanai, muzeja pasākumu un izstāžu rīkošanai, kā arī telpa siena glabāšanai.

1.2.Telpu platības un tehniski – ekonomiskie rādītāji.

Apbūvējamā platība – 210,60m2

Kopējā platība - 251,70 m2

Ēkas kubatūra - 1054,68 m3

Kores augstums – 6,80m

Pirmā stāva telpas:

| N.p.k. | Telpa | Platība (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vāgūzis-I | 24,63 |
| 2. | Vāgūzis-II | 32,73 |
| 3. | Kūts | 39,00 |
| 4. | Klēts | 21,72 |
| 5. | Muzeja saimniecības telpa | 25,85 |
| 6. | Muzeja darbnīca | 10,70 |
|  | 1.stāvam kopā | 154,62 |

Jumta stāva telpas:

| N.p.k. | Telpa | Platība h=1,60m(m2) | Platība grīdai (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Kāpnes | 8,78 | 8,78 |
| 8. | Izstāžu zāle | 30,36 | 46,48 |
| 9. | Priekštelpa | 8,17 | 14,10 |
| 10. | Muzeja krātuve | 26,70 | 45,63 |
| 11. | Siena uzglabāšanas telpa | 23,06 | 41,72 |
|  | Jumta stāvam kopā | 97,07 | 156,71 |
|  | pavisam kopā | 251,70 | 311,33 |

1. Vāgūzis I ar iekšējām starpsienām nedalīta telpa. Ieejas durvis – divviru, kas ir slēdzamas. Pretējā pusē logs. Telpā plānots izvietot muzeja ekspozīciju, kas pieejama apmeklētājiem. Telpā paredzētas koka kāpnes nokļūšanai uz jumta stāva telpām. Telpā koka griesti (trīnītī) starp sijām, koka dēļu grīda. Komunikācijas: elektriskais apgaismojums un kontaktligzdas, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija. Telpa bez apkures ar dabīgu ventilāciju.

2. Vāgūzis II ar iekšējām starpsienām nedalīta telpa. Ieejas durvis – divviru, kas ir slēdzamas. Pretējā pusē logs. Telpā plānots izvietot muzeja ekspozīciju, kas pieejama apmeklētājiem. Telpā koka griesti (dažāda platuma 18-27cm dēļi bez bomkantēm) starp sijām, koka dēļu grīda. Komunikācijas: elektriskais apgaismojums un kontaktligzdas, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija. Telpa bez apkures ar dabīgu ventilāciju.

3. Kūts ar iekšējām starpsienām nedalīta telpa. Ieejas durvis – divviru, kas ir slēdzamas. Pretējā pusē logs un mēslu lūka. Griestos paredzēta lūka nokļūšanai uz bēniņiem pēc siena. Telpa pieejama apmeklētājiem muzeja darbinieka uzraudzībā. Telpā koka griesti (dažāda platuma 18-27cm dēļi bez bomkantēm)starp sijām, klona grīda. Komunikācijas: elektriskais apgaismojums, ugunsdzēsības signalizācija. Telpa bez apkures ar dabīgu ventilāciju.

4. Klēts ar iekšējām starpsienām nedalīta telpa. Ieejas durvis – vienviru, arī pretējā ārsienā vienviru. Abas durvis ir slēdzamas. Telpā plānots izvietot muzeja ekspozīciju, kas pieejama apmeklētājiem. Telpā koka griesti(trīnītī) starp sijām, koka dēļu grīda. Komunikācijas: elektriskais apgaismojums un kontaktligzdas, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija. Telpa bez apkures ar dabīgu ventilāciju.

5. Muzeja saimniecības telpa ar iekšējām starpsienām nedalīta telpa. Ieejas durvis – divviru, kas ir slēdzamas. Telpa pieejama muzeja darbiniekiem. Telpā plānots novietot muzeja saimniecības lietas. Telpā koka griesti (trīnītī) starp sijām, māla ķieģeļu grīda. Komunikācijas: elektriskais apgaismojums un kontaktligzdas, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija. Telpa bez apkures ar dabīgu ventilāciju. Telpā jāsaglabā esošais interneta pieslēguma mezgls (elektrības pievads, kabeļi).

6. Muzeja darbnīca saistīta ar muzeja saimniecības telpu. Ieejas durvis – vienviru, kas ir slēdzamas. Telpa pieejama muzeja darbiniekiem. Telpā koka griesti (trīnītī) starp sijām, siltināta māla ķieģeļu grīda. Komunikācijas: elektriskais apgaismojums un kontaktligzdas, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija. Telpa ar elektrības apkuri, piespiedu ventilācijas sistēmu, auksto un silto ūdeni, pievienojumu kanalizācijas tīklam.

7. Kāpņu telpa nav atsevišķi nodalīta, tā saistīta ar izstāžu zāli. Vienāda apdare ar izstāžu telpu.

8. Izstāžu telpa paredzēta darbnīcu programmām un izstādēm. Redzams skaidu jumts no apakšas ar egļu apaļkoka laktām. Caur vaļējām pažobelēm nodrošināta dabīga ventilācija. Komunikācijas: elektriskais apgaismojums un kontakti, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija.

9. un 10. Muzeja krājumu telpa un priekštelpa, kas nodalīta no izstāžu telpas ar slēdzamām durvīm. Telpā mitrumizturīgā reģipša apšuvums (slīpai daļai), dēļu grīda (pusspunde, priedes koka dēļi 18-27cm ar biezumu 40mm). Komunikācijas: elektriskais apgaismojums un kontaktligzdas, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija, mikroklimata iekārta (as). Telpas ar elektrības apkuri un piespiedu ventilācijas sistēmu. Priekštelpā paredzama vieta viena darba vieta ar pieslēgumu datortīklam.

11. Siena novietne, kur sienu padod pa durtiņām ēkas A pusē. Durtiņas noslēdzamas ar piekarināmo atslēgu. Telpa nodalīta no izstāžu telpas ar mūrētu starpsienu, kas no abām pusēm apdarināta ar dēļiem. Paredzēta arī ugunsdzēsības signalizācija.

2.ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

2.1. Objekta forma un funkcija

Ēka ir vienstāvu taisnstūra veida, kas pārsegta ar koka konstrukcijas divslīpju jumtu. Jumta slīpums - 43º. Vēsturiskā ēka veidota no laukakmeņiem. Visas ieejas durvis (izņemot klēts telpai) un vārti ir vērsti uz iekšpagalma pusi.

Ēkas sienas apdare – laukakmeņu mūrējums ar kaļķu javas šuvojumu, kurā iestrādāti nelieli melni dekoratīvi akmentiņi. Ēkas funkcija pielāgota vēsturiskajam plānojumam.

2.2. Piesaiste pie apvidus un apkārtējās apbūves, labiekārtojums

Saimniecības ēka atrodas pagalma teritorijā 27m no skolas ēkas. Pagalma norobežojošie elementi ir vecā skolas ēka, saimniecības ēka, malkas novietne, piebraucamais ceļš gar R malu un koku stādījumi A pusē. Zemes platība sastāv no divām vienībām, kuras pārdala pagasta ceļš. Pie ceļa atrodas arī vieta autotransporta novietošanai.

Vēsturiskās identitātes uzsvaram, projekta ietvaros, paredzēti arī vairāki labiekārtojuma elementi: dažāda veida vēsturiskie žogi, vārtiņi, akas apdare, ganību aploki. Paredzēts veikt arī esošā pievedceļa saimniecības ēkai bruģēšanu un laukakmeņu bruģa atjaunošanas darbus ap ēku, kur tas jau bijis vēsturiski.

3.BŪVKONSTRUKCIJU DATI

3.1. Konstruktīvā shēma

Nesošie ēkas pamatelementi ir lentveida akmens pamati, nesošās ārsienas no laukakmeņiem ar kaļķu javas mūrējumu. Sienu biezums ir ~ 50-60cm. Ēkas pārsegums veidots no koka sijām. Jumts arī koka konstrukcijā ar divslīpju jumtu.

3.2. Būvkonstrukciju aprēķiniem pieņemtie dati

Būvkonstrukciju projekts izpildīts balstoties uz sekojošām normām:

- LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

- LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”

- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”

- LBN 206-99 „Koka konstrukciju projektēšanas normas”

3.3. Aprēķinu pamatdati

Pēc ēkas novietojuma pieņemtie dati:

- Novietojums II vēja zonā ar vēja spiedienu – 28-35kgf/m2

- Sniega slodze uz zemes  – 1,3kN/m2

- Grunts nosacītais caur salšanas dziļums h=1,20m

- Spriegumi zem pamata uz grunts q= 85kPa (0,853kgf/cm2)

Jumts

Slodze

- Sniega slodze ilglaicīga/īslaicīga iedarbe - 0,59 kN/m2 (59kgf/m2) ārkārtas iedarbe – 1,18kN/m2 (118kgf/m2)

- Jumta svars 0,35 kN/m2  (35kgf/m2)

- Kopējā slodze 1,53 kN/m2  (153kgf/m2)

Pārsegums

Slodze

- Lietderīgā slodze 2,10 kN/m2  (210kgf/m2)

- Pārseguma svars 0,65 kN/m2  (65kgf/m2)

- Kopējā slodze 2,75 kN/m2  (275kgf/m2)

Dotās slodzes ir aprēķina slodzes.

3.4. Konstrukciju materiālu risinājumi

###### 3.4.1.Pamati

Sakarā ar ārsienu plaisāšanu, paredzēta pamatu pastiprināšana pa ēkas ārējo kontūru. Paredzēta pamatu atrakšana un dzelzsbetona joslas iebetonēšana. Esošie pamati veidoti kā lentveidīgie pamati ar akmens mūrējumu. Pamata sienu biezums ~ 70-80cm. Šuves starp laukakmeņiem aizpildīt ar baltā cementa javu.

Lietus ūdens aizvadīšana paredzēta ierīkojot drenāžu ap ēku, kuru jāveic vienlaicīgi ar pamatu atrakšanas darbiem. Lietus ūdens notece ierīkojama uz izrakto dīķi. Papildus virsējo lietus ūdeņu novadīšana no ēkas paredzēta ar vertikālo planējumu. Ūdeņu novadīšana arī paredzēta uz esošo dīķi aiz saimniecības ēkas Z fasādes.

###### 3.4.2.Sienas

Ārsienas un iekšsienas veidotas no laukakmeņiem ar biezumu ~50-60cm, kas mūrēti ar kaļķa javu.

Laika gaitā ēkai veiktas nelielas izmaiņas. Izveidotas jaunas vai paplašinātas esošās vārtu ailes, nosēdies ēkas DA stūris un bojātas ailu vietas koka statņu balstījumu vietās. Lietus ūdeņu iedarbības rezultātā bojāts šuvju kaļķu pildījums. Bojājumi skar pārsvarā sienu apakšējo daļu. Pilnībā bojāta sienas daļa ēkas Z daļā, kur siena atjaunota ar betonējumu. Demontējama sienas augšējā daļa (atsedzot mūrlatu) un ap vārtiem un durvīm, kur nepieciešama koka statu nomaiņa un aizpildījums starp statiem veidots no ķieģeļiem. Veicot statu nomaiņu, jāparedz esošo koka pārsedžu pagaidu balstīšana.

Sienu atjaunošana paredz daļēji nojaukt sienu daļas virs bojātām koka pārsedzēm un statiem, izstaigājošo stūri DA daļā un betonējumu Z daļā. Rasējumu lapās AR–4 un 5 norādītas atjaunojamās sienas daļas un robežas. Sienu atjaunošanai izmantot laukakmeņus un kaļķu javu, kuras pastiprināšanai izmantot baltā cementa piedevu. Pirms sienu atjaunošanas uzsākšanas, sienas un šuves apstrādāt ar augstspiediena ūdens strūklu. Galīgo sienu apdari veikt analogi vēsturiskai, izmantojot melnos akmentiņus kaļķu javā (arī esošos). Iekšējām sienām veikt šuvju aizpildīšanu ar kaļķa javu.

Sienu pastiprināšanai izveidota monolīta dzelzsbetona josla tās augšējā daļā (uz atzīmes 2.700). Kā betona norobežojošo sānu elementu paredzēts pielietot pilno māla ķieģeļu mūrējumu (3 kārtas).

Jaunās iekšējās starpsienas pirmajā stāvā koka statu (izmantojot esošās spāres vai sijas) ar koka brusu pildījumu. Siltinātai sienai akmens vates izolācija un dēļu apdare. Jumta stāvā koka karkasa (50x100mm un 50x150mm) apšūtas ar dēļiem. Norobežojošās koka karkasa sienas paredzēts uz ārmalu siltināt ar 15cm biezu izolāciju.

Mūra siena jumta stāvā, starp siena uzglabāšanas telpu un izstāžu telpu, apšūt ar dēļiem no abām pusēm.

###### 3.4.3.Pārsegumi

Esošo pārsegumu veido koka sijas ar izmēriem 200x250mm ēkas vecākajā daļā un 230x280mm piebūvētajā daļā. Sijas balstās uz sienā iemūrētas mūrlatas, ko var konstatēt pēc gala fasādes. Tās faktisko stāvokli iespējams konstatēt vienīgi pēc mūra sienas augšējās daļas demontāžas. Esošā projekta risinājums paredz mūrlatu aizstāt ar monolītu dzelzsbetona joslu, lai pastiprinātu esošās sienas augšējo daļu. Uz monolītās dzelzsbetona joslas veidojam horizontālu hidroizolāciju un balstam koka sijas. Siju stiprināšanu pie sienas veikt ar enkuriem, kas stiprināti betona joslā. Siju gali jāizolē un jāatjauno vēsturiskais sienas mūrējums. Atjaunotajām pārseguma sijām izmantot analogas dimensijas kokmateriālus ar analogu apdari (pietēst ar cirvi).

Laidumu nostiprināšanai zem jumta stāva telpām paredzēts iebūvēt koka pasijas. Pasijas balstāmas uz koka statiem. Pasijām un statiem izmantojami esošie (atgūtie)kokmateriāli no spārēm un sijām.

Virs koka sijām paredzētas lāgas (50x100mm) ar soli 600mm un 40mm koka dēļu segums. Siltinātai daļai paredzēta arī 10cm vates siltumizolācija starp lāgām. Virs kūts daļas paredzēti dažāda platuma koka dēļi grīdai ar dimensijām 180-300x45mm.

###### 3.4.4.Pārsedzes

Logu un durvju pārsedzes jācenšas saglabāt esošās – koka brusas. Bojāto pārsedžu daļas jāaizstāj ar esošiem(atgūtiem) kokmateriāliem (spārēm). Pārsedžu (balstošie) bojātie sānu koka elementi arī jāaizstāj ar esošām (atgūtām) spārēm vai mūrlatu. Koka daļas, kas saskaras ar mūri, izolēt ar bērza darvu. Koka elementu savienošanai izmantot tapveida savienojumus.

###### 3.4.5.Jumts

Koka konstrukcijas nesošā daļa ir balstīta uz koptura, kas iesēdināts siju galos 20mm. Spārēm izmantot esošos materiālus (spāres). Iztrūkstošās spāres izgatavot ar analogām dimensijām, koka virsmu apstrādājot ar cirvi. Saišķi un kores mezgla savienojumu iestrādāt ar tapveida savienojumu. Koka nesošās daļas nesiltinātajā jumta daļā paliek atklātas. Latojumam izmantot mizotas apaļas egļu kārtis Ø5-7cm ar soli 23cm (iespējamas korekcijas pēc skaidu garuma). Jumta segumam paredzētas impregnētas apses koka skaidas trīs kārtās. Visi koka elementi un jumta segums jāapstrādā ar pret trupes līdzekļiem (bezkrāsainiem).

###### 3.4.6.Kāpnes

Iekšējās – koka konstrukcijā no priedes vai egles koka, saskaņā ar individuālu projektu.

###### 3.4.7.Dūmenis

Dūmenis nav paredzēts.

###### 3.4.8.Ārsienas

Esošais laukakmeņu mūris, kurā atjaunojamas bojātās vietas. Atjaunojamas izdrupušās šuvju vietas ar kaļķu javu.

3.4.9.Iekšējās sienas

Projekta risinājums paredz atjaunot nojauktās sienas daļas 1.stāvā ar laukakmeņu mūri. Jaunās sienas 1.stāva robežās veidot koka pildrežģī un karkasā ar mitrumizturīgā reģipša apdari. Jumta stāvā paredzētas siltinātas koka karkasa sienas un vieglbetona sienas mūrējums starp izstāžu telpu un siena glabātuvi. Laukakmeņu mūrētām sienām jāatjauno šuvju pildījums. Jaunai mūrētai sienai jumta stāvā paredzēta koka dēļu apdare.

3.4.10.Siltumizolācija

- Ārsienu siltināšana nav paredzēta

- Pārseguma siltināšana ar PAROC vai ISOVER vati 10cm biezumā (siltinātai daļai

- Jumta plaknes siltināšana ar PAROC vai ISOVER vati 15cm biezumā(siltinātai daļai)

- Grīdas siltumizolācija I stāvā 10cm polistirola EPS 150 (muzeja darbnīcas telpai)

3.4.11.Hidroizolācija

Paredzēta zem jaunajām koka sienām ēkas 1. stāvā un virs monolītās dzelzsbetona joslas uz sienas.

-  horizontālā

Izolācija uz lentveida pamatiem – 2x ruberoīds uz mastikas karstā veidā. Izolācijas darbi jāveic tā, lai tie no cilvēka skata punkta nebūtu redzami (izņemot koka konstrukciju apstrādi ar darvu).

3.5.Ēkas ārējā apdare

3.5.1.Fasādes

Fasāžu apdari veikt pielāgojoties vēsturiski veidotajai. Nepieciešams atjaunot bojātās sienu daļas un aizpildīt izdrupušās šuvju vietas. Apdarei izmantojama kaļķu javu, kurai nepieciešams pievienot nelielu baltā cementa daudzumu. Javas sastāvu precizēt praktiskā ceļā pirms darbu uzsākšanas. Šuvju vietas papildināt ar melno akmentiņu dekoriem analogi vēsturiskajam izpildījumam.

Jumta galu izpildījums analogs vēsturiskajam – dēļu apšuvums trīnītī ar slīpiem dēļu galiem. Galos paredzēt arī durtiņas ar vēsturiskām vērtnēm. Dēļu apšuvumu veidot no dēļiem 32mm un ar dažādu platumu (ne mazāku kā 23cm).

3.5.2.Cokols

Cokola daļu atjaunot reizē ar pamatu pastiprināšanas darbiem, atsedzot tos no fasādes puses. Pamatu izdrupušās šuvju vietas aizpildīt ar baltā cementa javu.

3.5.3.Logi

Atjaunojami esošie, nomainot bojātās koka daļas un detaļas. Obligāti saglabāt un atjaunot trūkstošos metāla kalumus. Iztrūkstošo metāla daļu vietā izgatavot jaunas - analogas. Logu vērtnēm visas daļas bojātas, tāpēc nepieciešams izgatavot tās no jauna. Logam siltinātajā telpā paredzēt arī stiklotu rāmi, kurš ievietojams ziemas periodā.

Jumta stāvā gala logu izgatavot ar dubultām vērtnēm. Logu  un bojāto detaļu izgatavošanai izmantot vecos kokmateriālus.

3.5.4.Durvis un vārti

Durvju un vārtu konstrukcijas neglābjami bojātas un daļēji pārbūvētas. Vietām saglabājušies metāla kalumi (eņģes, skrūves, āķi un bīdņi). Metālu kalumu detaļas jāatjauno. Iztrūkstošas detaļas jāizgatavo no jauna. Durvīm un vārtiem 1.stāvā jāizmanto kokmateriāli – iekšpusē: 32mm biezumā ar dažādu platumu (robežās no 180-250mm), ārpusē: dēļu apšuvums (horizontāls) 19mm. 1.stāva durvīm paredzēt maināmus apakšējos sliekšņus. Slēdzamām durvīm paredzēt vēsturiskās atslēgas.

Ārējās vērtnes jumta stāvā arī izgatavojamas ievērojot vēsturiskos izmērus un esošos metāla kalumus, kā arī papildinot iztrūkstošos.

3.5.5.Jumts

Apses koka jumstiņi tiek stiprināti pie mizotām egļu koka kārtīm ar Ø5-7cm. Projektā paredzēts trīskāršs klājums. Materiāli pirms iestrādnes jāimpregnē bezkrāsainā antiseptiķī. Jānodrošina kores mezgla ventilācija.

Jumta laukums ir 337,19m2.

3.5.6.Jumta teknes un notekcaurules.

Lietus ūdens novadīšanas sistēma jumtam nav paredzēta. Notekrene paredzēta virs kūts durvīm. Tā izgatavojama no apaļkoka un stiprināma spāru galos.

3.5.7.Palodzes

Ārējās palodzes vēsturiski nav izbūvētas un projektā nav paredzētas.  Iekšējās palodzes veidojamas no laukakmeņu mūrējuma.

3.6.Ēkas iekšējā apdare

3.6.1.Sienas

Sienu iekšējās virsmas (šuves) 1.stāva robežās pārsvarā bojātas apakšējā daļā mitruma un sāļu iedarbības rezultātā. Izdrupušās kaļķu javas vietas nepieciešams attīrīt un atjaunot ar kaļķu javu. Jaunās koka karkasa sienas apšūtas ar mitrumizturīgu reģipsi.

Jumta stāva sienas, kas veidotas no jauna koka karkasā ar miturmizturīgā reģipša apšuvumu un krāsojumu. Vieglbetona bloku sienas apdare – dēļu apšuvums no abām pusēm.

3.6.2.Grīdas

1.stāva telpās (muzeja darbnīcā un muzeja saimniecības telpā) paredzēta pilno māla ķieģeļu grīda, bet pārējās koka dēļu (ar dažāda platuma 180-300x40mm)

dēļiem. Kūts telpā paredzēta klona grīda. Jumta stāvā paredzēti koka dēļi.

1.stāvā paredzēti izņemami koka sliekšņi, kas balstās uz māla ķieģeļu mūrējuma.

3.6.3.Griesti

1.stāvā visās telpās (izņemot kūti un vāgūzi II) paredzēti dēļi trīnītī. Dēļu izmēri: biezums 25mm, dažāda platuma dēļi 180-250mm. Kūts daļā griesti ir arī grīdas dēļi siena uzglabāšanas telpā. Griestu dēļu apdare bez krāsojuma.

Jumta stāvā horizontālo norobežojošo elementu nav.

3.6.4.Krāsas un aizsargpārklājumi

Mūra sienas bez pārklājuma, koka dēļi bez apstrādes. Grīdas dēļus apstrādāt ar lineļļu 2x.

4.OBJEKTA ENERĢĒTISKAIS RAKSTUROJUMS

4.1.Ārējo un iekšējo barjeru siltuma raksturojumi

Saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, neapdzīvojamām un saimniecības ēkām nav jāaprēķina ēkas energoefektivitātes rādītāji.

4.2.Apkures instalācija

Ēkas telpu apkure tiek nodrošināta ar elektriskiem sildītājiem, kas novietoti tikai apsildāmās telpās. Temperatūras nodrošinājums apsildāmajām telpām ziemas periodā ~ +10°C, relatīvais gaisa mitrums 45-55%.

Detalizētāks risinājums 2.sējumā.

4.3.Ventilācija

Visās telpās dabīgā ventilācija, izņemot darbnīcas telpu un krājumu telpa, kur paredzēta piespiedu sistēma ar izvadu gala fasādes koka daļas sienā.

Detalizētāks risinājums 2.sējumā.

5.PIEVIENOJUMI PIE ĀRĒJIEM TĪKLIEM

5.1.Elektrības pieslēgums

Pieslēgums ar kabeli pie esošās skolas ēkas sadales. Detalizētāks risinājums atsevišķā projekta sējumā.

5.2.Ūdensvada pieslēgums

Centralizētā ūdensapgāde nav iespējama, tāpēc ūdens apgāde paredzēta no esošās grunts akas, kas atrodas pagalmā. Ievada mezgls paredzēts darbnīcas telpā.

Detalizētāks risinājums 2.sējumā.

5.3.Kanalizācijas pieslēgums

Pieslēgums pie ciemata centralizētā tīkla nav iespējams, tāpēc paredzēts pievienoties esošai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai, kas atrodas netālu no skolas ēkas.

Detalizētāks risinājums 2.sējumā.

6.LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI

Žoga stabiem izmantojami dažāda diametra mizoti ozolkoka apaļkoki. To diametrs atkarīgs no žoga veida. Stabu augstums visiem žogu veidiem 1,15m no zemes virsmas. Stabu sānu šķautnes aptēšamas ar cirvi. Žogu aizpildījumam izmantojamas mizotas egļu kārtis. Stabu stiprinājumu vietās kāršu gali pietēšami ar cirvi. Atceļamo vārtu vērtņu stiprināšanai izmantojams egļu zaru pinums. Vārtu platums vienviru vārtiem 1,00m, divviru vārtiem 3,50m. Pirms žoga ierīkošanas gar skolas ēku, jālikvidē pāraugušais dzīvžogs un pēc žoga ierīkošanas jāatjauno egļu dzīvžogs gar sētas iekšpusi.

Tiltiņi ierīkojami, lai nokļūtu ganībās un pāri grāvjiem. Tie veidojami no koka kārtīm, gar malām paredzētas margas. Tiltiņa balstiem izmantojami nelieli akmeņi siju atbalsta vietās.

Bijušajās ganībās (ceļa otrā pusē), paredzēt tikai žoga posmus gar ceļu. Paredzams viens tiltiņš žoga posma A galā.

7.UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Būves izmantošanas veids IV, uguns noturības pakāpe U3.

- Ārsienām, sienām un griestiem minimālā uguns reakcijas klase D-s2; d2.

- Ēkas telpas aprīkot ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

- Ēkai paredzēt zibensnovedēja ierīkošanu.

Sastādīja:                                     /A.Kļaviņš /

(sert. Nr 20-1123)

GRAFISKĀ DAĻA